# Documentație de proiect

Arduino Battleships

Proiect realizat de:  Anton Ioana-Carina

Grupa 30235

# Enunțul problemei

Simularea jocului ,,Battleships’’ utilizând un keypad și un scut LCD. Generarea unei matrici 4x3 sau  3x3 umplute cu 0-uri. Plasarea aleatorie în matrice a cifrei 1 de un număr predefinit de ori. Utilizatorul trebuie sa ghicească unde sunt cifrele de 1 prin apăsarea butoanelor de pe keypad. Să se definească un număr de încercări și un counter (pentru cronometrare). Adăugarea unui buton pentru resetarea jocului.

# Soluția

Pentru generarea corăbiilor am utilizat o matrice de numere întregi de 3x4, iar pentru generarea aleatoare a lor am utilizat funcția random(minValue, maxValue),  asigurând-mă că locațiile alese sunt distincte.

int numberMap[3][4] = {0};

void randomizeShips(int noShips) {

int randRow = 0;

int randCol = 0;

for (int i = 0; i < noShips; i++) {

randRow = random(0, 3);

randCol = random(0, 4);

while (numberMap[randRow][randCol] == 1) {

randRow = random(0, 3);

randCol = random(0, 4);

}

numberMap[randRow][randCol] = 1;

}

}

Pentru afisarea pe ecranul lcd a hărții jocului într-un mod grafic am utilizat o matrice de caractere: caracterul ‘X’ pentru locurile neatacate, iar caracterul ‘O’ pentru zonele descoperite unde se află o barcă. Functia drawMap verifică care buton a fost apăsat și verifică prin intermediul funcției checkIfShip dacă pe poziția respectivă butonului se află o corabie sau nu. În cazul în care se află atunci se incrementează variabila care ține cont de câte corăbii au fost găsite, iar în caz negativ se va decrementa variabila de încercări.

char battleMap[70][70] = {{'-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '\n'}, //harta 3x4 de joc

{'|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', '\n'},

{'-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '\n'},

{'|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', '\n'},

{'-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '\n'},

{'|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', 'X', '|', '\n'},

{'-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '-', '\n'},

};

void drawMap(int key) {

mylcd.Set_Text_Mode(0);

mylcd.Fill_Screen(0x0000);

mylcd.Set_Text_colour(BLUE);

mylcd.Set_Text_Back_colour(BLACK);

mylcd.Set_Text_Size(2);

if (key > 0)

switch (key) {

case 0: break;

case 1: checkIfShip(0, 0); break;

case 2: checkIfShip(0, 1); break;

case 3: checkIfShip(0, 2); break;

case 4: checkIfShip(0, 3); break;

case 5: checkIfShip(1, 0); break;

case 6: checkIfShip(1, 1); break;

case 7: checkIfShip(1, 2); break;

case 8: checkIfShip(1, 3); break;

case 9: checkIfShip(2, 0); break;

case 10: checkIfShip(2, 1); break;

case 11: checkIfShip(2, 2); break;

case 12: checkIfShip(2, 3); break;

case 13: //butonul de reset

Serial.print("Resetting!");

Serial.println(" ");

resetGame();

break;

case 14: break;

case 15: break;

case 16:  break;

}

drawMapOnLCD();

}

void checkIfShip(int i, int j) {

if (numberMap[i][j] == 1) {

battleMap[2 * i + 1][2 * j + 1] = 'O';

shipsFound++;

}

else {

lives--;

}

}

Pentru utilizarea matricii de butoane am utilizat materialul de curs, în special cursul numărul 3 unde se explica utilizarea unei tastaturi Arduino. Din acest curs am preluat funcția getKey() pentru a putea detecta care buton este apasat la un moment dat.

int getKey() {

int key = 0;

for (int column = 0; column < numCols; column++) {

digitalWrite(colPins[column], LOW);

for (int row = 0; row < numRows; row++) {

if (digitalRead(rowPins[row]) == LOW) {

delay(debounceTime);

while (digitalRead(rowPins[row]) == LOW);

key = keymap[row][column];

}

}

digitalWrite(colPins[column], HIGH);

}

return key;

}

Pentru utilizarea ecranului lcd utilizez librăriile specifice acestuia:

<LCDWIKI_GUI.h> //Core graphics library

LCDWIKI_SPI mylcd(ST7735S, A5, A3, -1, A2, A4, A1, A3); //software spi,model,cs,cd,miso,mosi,reset,clk,led

//initializarea ecranului lcd

mylcd.Init_LCD();

mylcd.Fill_Screen(BLACK);

mylcd.Print_String(buffer, 0, 130);//metoda principala de afisat pe ecran

void drawMapOnLCD() { //functia de afisat harta de joc

int rowDist = 18;

for (int i = 0; i < 7; i++) {

mylcd.Print_String(battleMap[i], 0, rowDist);

rowDist += 15;

}

}

<LCDWIKI_SPI.h> //Hardware-specific library

void checkIfWin() {

if (shipsFound == noShips){

Serial.println("Victory!");

resetGame();

}

}

Conditia de câștig a jocului este shipsFound==noShips(număul de corăbii găsite sa coincide cu numărul de bărci introduce pe harta de joc).

Funcția de setup începe prin pornirea monitorului serial, urmănd cu inițializarea butoanelor de pe keypad. Se inițializează ecranul lcd utilizând metodele speciale din librăria componentei. În final se apelează funcția de resetare a jocului pentru a inițializa restul variabilelor și a pregăti un nou joc.

void setup() {

Serial.begin(9600);

//initializarea piniilor butoanelor

for (int row = 0; row < numRows; row++) {

pinMode(rowPins[row], INPUT);

digitalWrite(rowPins[row], HIGH);

}

for (int column = 0; column < numCols; column++) {

pinMode(colPins[column], OUTPUT);

digitalWrite(colPins[column], HIGH);

}

//initializarea ecranului lcd

mylcd.Init_LCD();

mylcd.Fill_Screen(BLACK);

Timer1.initialize(1000000);//microseconds

//desenarea hartii de joc

//drawMap(0);

resetGame();

}

Funcția loop preia cheia butonuli apăsat, o scrie în Serial Monitor pentru verificare, dacă o mai rămas încercări atunci se apelează funcția de executare a acțiunii în funcție de butonul apăsat, dacă nu o mai rămas încercări atunci se va atenționa jucătorul că a pierdut și se va încărca în mod automat un nou joc. În final se afișează numărul de încercări rămase și timpul trecut în sesiune, după care se verifică dacă jocul este în stadiul de câștigat sau nu.

void loop() {

int key = getKey(); //preluarea butonului apasat

if (key != 0) {

Serial.print("Got key ");

Serial.println(key);

if (lives > 0) //daca au mai ramas incercari

drawMap(key);

else {

Serial.println("You lost!");

drawMap(13);

}

}

char buffer[200];

//counter=millis()/1000;

Timer1.attachInterrupt(coundAdd);

snprintf(buffer, 100, "Lives:%d %d", lives, counter);

//countAdd();

mylcd.Print_String(buffer, 0, 130);

checkIfWin();

}

# Diagrama de circuit

# Poza proiectului

# Bibliografie

- https://ardushop.ro/ro/home/865-modul-lcd-spi-128x160.html?search_query=Modul+LCD+SPI+128x160%09+&results=404

- https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/

- https://www.cplusplus.com/reference/cstdio/snprintf/

- Cursul 3 de PMP

- https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/

- https://techexplorations.com/guides/arduino/peripherals/arduino-timer1/